Voce di Capitolato Solatube SkyVault M 74 O ( Ø724mm Daylighting System )

|  | In conformità al regolamento UE NO.305 / 2011 sulla base di: documento di valutazione europeo (EAD) 220021-00-0402 adotta luglio 2015 |
| --- | --- |

SOLATUBE® MODELLO M 74 DS-O SENZA CONTROSOFFITTATURA  O SOSPESO (724mm Daylighting System)

Il condotto per l’illuminazione diurna o Daylighting System M 74  o con diametro pari a 724mm e sarà scelto in funzione dei seguenti parametri.

- Geometria del percorso

- Lunghezza del medesimo

- Superficie illuminabile

- Dalla distanza delle strutture portanti in copertura

- Eventuali accessori

|  | Tipo | Valore U NFRC | Caduta corpo Molle EN 1873 |
| --- | --- | --- | --- |
| Superficie illuminabile tra 36 -50 m² |  | Variabile a secondo configurazioni | 1350 SB |
| Lunghezza massima Suggerita < 30 m |  |  |  |
| Dimensione diffusore a soffitto 750mm |  |  |  |
| Isolamento Acustico Dn,e,w (C, Ctr) = 57 (- 2;- 7) Db | UNI EN ISO 717-1.2013 |  |  |

Solatube Serie SKyVolt® M 74 DS O- Daylighting System con diametro di 724mm ( Senza   controsoffittatura  O Sospeso )

1.Calotta captatrice: materiale Policarbonato altamente resistente agli urti ed anti raggi UV. Realizzata a caldo presso piegata , classificato come CC1, spessore  3.2 mm con trasmissione di luce visibile al 92% e trasmissione  raggi ultravioletti dello 0.03%.

2. Griglia di Sicurezza: Maglia in acciaio elettrosaldato a sezione circolare con  diametro 6 mm, 12mm nei punti sovrapposti. Maglia centrale della griglia esagonale. La griglia è ancorata meccanicamente al cordolo tramite rivetti ciechi.

2. Inner Dome calotta interna opzionale:   In materiale Copolyester (PETG) Polietilene con glycol ,  classificato come  CC1, spessore  1 mm .

3.Guarnizione Calotta Traspirante: Guarnizione adesiva che consente di bloccare all’esterno infiltrazioni di polvere ed insetti ,favorendo la fuoruscita di eventuale condensa.

4. Anello Collare :Scossalina a cordolo dove vi è allegato collare in alluminio con spessore 0.45mm

5. Scossalina di raccordo Metallica: scossalina a cordolo in acciaio galvanizzato con uno spessore minimi di 0,7mm. Dimensione interna della scossalina 902mm x 902mm. Il cordolo deve essere realizzato da altri con dimensioni leggermente inferiori per poterla sovrapporre. La scossalina prevende uno strato di materiale isolante

6 . Condotti d’estensione  in Spectralight® Infinity: Realizzati in alluminio con spessore di 0.5mm e Lunghezza 600mm o 1200mm sono  rivestiti internamente  in Spectralight® Infinity  materiale ad altissima riflettenza speculare maggiore 99.6 % e dello spettro visibile compreso tra 400nm e 760nm. Riflessione spettro solare a compreso 400nm e 2500nm inferiore 94%. Che consentono il collegamento con il condotto  iniziale e finale senza discontinuità, salvo nei punti di innesto dei singoli componenti.

7.Tab Lock: Sistema di aggancio condotti posizionati nel perimetro dei condotti stessi alle estremità. I Tab lock vengono utilizzati per assiemare condotti di prolunga, o diffusori  o accessori opzionali.

8. Tube Belt: fascia in metallo con altezza pari a 50.8mm con uno spessore di 0.5mm. Questo accessorio consente una affrancatura strutturale ai condotti di estensione che impedisce la rotazione

9.Diffusore: Diffusore circolare ( Diametro 724mm )da assemblare direttamente alla parte terminale della prolunga condotto da 600-1200 mm Tramite innesco meccanico.  Sigillatura del diffusore  con schiuma a cellule aperte per impedire infiltrazioni di povere e insetti.

Accessori Opzionali

M 74DS O può essere accessoriato con un accessorio opzionale chiamato: Concentratore o Amplifier.

Questo accessorio  migliora significativamente la quantità di luce diurna negli ambienti a soffitto alto. Dotato di 36 sfaccettature altamente riflettenti nell'esclusivo materiale Spectralight®® Infinity, il concentratore a cono: Riorienta la luce diurna sul piano  visivo delle zone di lavoro

• Converte la luce diurna proveniente da angoli non funzionali in luce utilizzabile per una migliore efficienza ottica del diffusore

Trasmittanza termica secondo normalizzazione NFRC. Il Solatube M 74 C per poter raggiungere una trasmittanza termica desiderata può essere dotato del / dei T.I.P ( Thermal Insulation Panel ). Il Solatube M 74 con doppia calotta e N 2 T.I.P ha una U ≤ a 1.4 W/m²K.